# ELECTRÓNICA DE POTENCIA - 66.27

#### SEGUNDO PARCIAL - 1er  cuatrimestre - 1998.

Alumno :						Padrón:

Fecha:							Nº de hojas:

## PROBLEMA ÚNICO

Para el circuito de la figura:

1) Colocar los puntos de fase homóloga en LF .

2) Calcular el factor de servicio.

3) Calcular el número de espiras n2 de forma tal que el  sobresaturado sea 20.

4) Hallar las pérdidas de conducción en T1 y T2.

5) Calcular las pérdidas de conmutación en ambos transistores.

6) Determinar el factor de aprovechamiento global de los semiconductores.

7) Estimar el rendimiento de conversión suponiendo ideales CF y LF , despreciando las     pérdidas en RB2  y  en el circuito interno del controlador (C.I.).

DATOS:	RL = 1   ; tensión de salida del convertidor 3,3 V ;  tensión de entrada del convertidor 9 V , VCE sat = 0,3 V,  h FE  = 100 ,  tC on = 0,15 s  ,

tC off  = 0,5 s ,  frecuencia de conmutación 100 kHz.

NOTA : 	Puede suponerse que la inductancia de magnetización es infinita y que el capacitor es ideal y de infinita capacidad.

T2

T1

LF

LF

9 V